建设项目环境影响报告表

项目名称：湘南竹业制品加工出口基地建设项目

建设单位（盖章）：  湖南省湘南竹业科技有限公司

湖南宝清环境工程股份有限公司

二〇二〇年八月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别──按国标填写。

- 总投资──指项目投资总额。

- 主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	8

三、环境质量状况	12

四、 评价适用标准	17

五、建设项目工程分析	20

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	32

七、环境影响分析	33

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	55

九、结论与建议	56

附件

附件1  环评委托书

附件2  营业执照

附件3  发改委备案文件

附件4  资产购买协议

附件5  质保单

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目周边环境图

附图4  引用大气监测数据监测点位图

附图5  噪声监测点位图

附图6  引用地表水监测数据监测断面图

附图7  大气及风险环境保护目标分布图

附表

附表1  建设项目大气环境影响评价自查表

附表2  地表水环境影响评价自查表

附表3  环境风险影响评价自查表

附表4  建设项目环评审批基础信息表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 湘南竹业制品加工出口基地建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南省湘南竹业科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 彭秀奇 |  |  | 联系人 |  | 贺同幸 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省邵阳市绥宁县袁家团工业园集中管理区场地内（原力马画材有限公司） |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13975968056 |  | 传 真 |  | / | 邮政编码 | / |  |
| 建设地点 | 湖南省邵阳市绥宁县袁家团工业园集中管理区场地内（原力马画材有限公司）（东经110°09'39.29"， 北纬26°36'26.06"） |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 绥宁县发展改革委 |  |  |  | 批准文号 | 绥发改投【2020】3号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别及代码 |  |  | 竹制品制造C2041 非金属废料和碎屑加工处理C4220 |  |  |
| 占地面积 | 21639.83㎡ |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 5000 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 100 | 占总投资比例 |  | 2% |
| 预计投产日期 |  | 2020年12 月 |  |  |  |  |  |  |
| 1、项目由来 绥宁县楠竹资源丰富，交通便利，适合发展竹制品加工产业。近年来，随着快餐和小型餐饮业的发展，一次性筷子、牙签的需求量也不断增大。为满足不断增长的市场需求，促进经济增长，同时增加劳动力就业岗位，湖南省湘南竹业科技有限公司投资5000万元购置力马画材有限公司在湖南省邵阳市绥宁县袁家团工业园集中管理区场地建设湘南竹业制品加工出口基地建设项目，项目总占地面积为21639.83㎡，主要生产一次性筷子、牙签、机制炭等竹制品，项目预计于2020年12 月投入生产。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）等有关法律法规规定，该项目应进行环境影响评价。本项目涉及熏硫工艺，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2018年4月28修改实施）的规定，本项目属于“三十、废弃资源综合利用业”大类中“86、废旧资源（含生物质）加工、再生利用”中的“其他”，应编制环境影响报告表。受湖南省湘南竹业科技有限公司委托，湖南宝清环境工程股份有限公司承担本项目的环境影响评价工作，我公司在现场踏勘、资料收集及工程分析的基础上，依据相关环境影响评价技术导则的要求编制了该项目环境影响报告表。 2、项目概况 ①项目名称：湘南竹业制品加工出口基地建设项目； ②建设单位：湖南省湘南竹业科技有限公司； ③建设性质：新建； ④建设地点：湖南省邵阳市绥宁县袁家团工业园集中管理区场地内（原力马画材有限公司）（东经110°09'39.29"， 北纬26°36'26.06"），详见附图1-项目地理位置图； ⑤总投资：5000万元，其中环保投资100万元，占总投资的2%。 3、项目组成 湖南省湘南竹业科技有限公司购置绥宁县力马画材有限公司土地及厂房建设湘南竹业制品加工出口基地建设项目，项目拆除绥宁县力马画材有限公司原有旧厂房重建生产车间、碳化车间、无尘打包车间、锅炉房、综合楼等，建设完成后可实现年产3.5亿双天削筷、2亿双节筷、2亿双圆筷、2600吨环保竹炭、2000吨其他竹制品,项目一次性竹筷涉及熏硫工艺。 项目主要工程组成见表1-1。 表1-1 项目组成情况 工程名称; 项目名称; 基本情况; 备注. 主体 工程; 生产车间1; 占地面积3200㎡，单层钢架结构，层高9.4m，主要作为楠竹裁竹、分片、拉丝加工车间; 位于场地中间. 生产车间2; 占地面积1296㎡，单层钢架结构，层高9.4m，主要作为机制炭制棒、碳化车间; 位于场地北侧. 生产车间3; 占地面积3240㎡，单层钢架结构，层高9.4m，主要作为无尘打包车间; 位于场地西侧. 生产车间4; 占地面积1820㎡，单层钢架结构，层高9.4m，主要作为熏硫蒸煮车间; 位于场地西北侧. 辅助 工程; 综合楼; 占地面积736㎡，砖混结构，5层19.8m高，主要作为办公及员工食堂; 位于厂门东侧. 锅炉房; 占地面积216㎡，单层钢架结构，层高9.4m; 位于场地北侧. 储运 工程; 原料仓库; 位于生产车间1内部，采用砖混砌筑隔离墙体分隔出占地面积为200 m2原料暂存区; 位于生产车间1的东南角. 产品仓库; 占地面积1820㎡，单层钢架结构，层高9.4m; 位于场地南面. 公用 工程; 给水; 园区供水管网集中供给; /. 排水; 雨污分流制、依托园区污水管网; /. 供电; 由园区电网直接引入; /. 消防; 消防：按《建筑设计防火规范》中的具体规定进行设计，厂房耐火等级属二级，厂区设置4m宽消防通道，配置室内外消防栓和便携式灭火器。; /. 环保 工程; 废气; 碳化窑、锅炉废气; 碳化窑烟气经风机引入锅炉炉膛燃烧处理处后经锅炉排放筒排放；锅炉废气采用水浴除尘后通过30m高排气筒排放; /. 熏硫废气; 风机+双碱法脱硫喷淋塔+15高排气筒; /. 下料、抛光等工序粉尘; 风机+布袋除尘器+15高排气筒; /. 粉碎烘干废气; 密闭设备+旋风管+滤袋除尘; /. 食堂油烟; 油烟净化器+15高排气筒; /. 废水; 生活废水; 采用化粪池预处理后进入绥宁县污水处理厂深度处理; /. 生产废水; 采用沉淀池预处理后进入绥宁县污水处理厂深度处理. 噪声处理; 厂房墙体隔声、基础减震; /. 固废处理; 危废暂存间（2.5m2）、一般固废暂存间（2.5m2）、垃圾桶; /. 环境风险; 围堰; /. 4、原辅材料及能源 项目原辅材料及能源情况详见表1-2。 表1-2 项目原辅材料及能源消耗一览 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 楠竹; 吨; 20000; /. 2; 硫磺; 吨; 15; 食用级. 3; 水; m3/a; 17056; 自来水. 4; 电; kW·h/a; 5万; 园区供应. 5; 生物质成型燃料; 吨; 1000; /. 6; 液化石油气; 吨; 8.32; 外购. 硫磺理化性质见表1-3。 表1-3 项目主要原辅材料理化性质一览表 名称; 理化性质. 硫磺; 硫磺别名硫、胶体硫、硫黄块。外观为淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味。硫磺不溶于水，微溶于乙醇、醚，易溶于二硫化碳。. 5、产品方案 项目产品方案见下表。 表1-4项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格; 产量; 备注. 1; 天削筷; 21cm*5.0mm*11.8mm; 3.5亿双/年; /. 2; 节筷; 20cm*4.6mm*11.8mm; 2亿双/年; /. 3; 圆筷; 20cm*φ5.5mm; 2亿双/年; /. 4; 环保竹炭; /; 2600吨/年; /. 5; 其他竹制品; /; 2000吨/年; 如含牙签等其他生产工艺与筷子一致的竹制产品. 6、主要生产设备 项目主要生产设备见下表。 表1-5 项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位; 备注. 1; 下料机; C6140; 3; 台; /. 2; 冲片机; CK520; 3; 台; /. 3; 三合一拉丝机; X52; 3; 台; /. 4; 二合一拉丝机; X53; 7; 台; /. 5; 定长机; Z3040; 4; 台; /. 6; 天削齐头机; Z535; 2; 台; /. 7; 天削成型机; M1332; 24; 台; /. 8; 天削抛光机; KRⅡ500; 3; 台; /. 9; 干燥烘烤房; D4125; 3; 台; /. 10; 天削自动挑选机; M7130; 6; 台; /. 11; 制棒成型机; /; 1; 台; /. 12; 圆筷抛光机; KRⅡ600; 4; 台; /. 13; 圆筷削尖机; Z500; 8; 台; /. 14; 圆筷自动挑选机; M7230; 4; 台; /. 15; 布袋除尘器; 3; 3; 套; /. 16; 风机; /; 24; 台; /. 17; 锅炉; 3t/h; 1; 台; /. 18; 碳化窑; /; 1; /; /. 19; 蒸煮锅; 5m³; 4; 台; /. 20; 烘干机; /; 1; 台; /. 21; 铲车; /; 1; 台; /. 22; 粉碎机; /; 1; 台; /. 根据《产业结构调整指导目录2019年本》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 7、总平面布置 本项目位于湖南省邵阳市绥宁县袁家团工业园集中管理区场地内（原力马画材有限公司），厂房大门位于南面，临X082县道，综合楼布设于场地东南侧，仓库布设于场地西南侧，生产车间1位于场地中间，生产车间2位于场地北侧，生产车间3位于场地西侧，生产车间4位于场地西北侧，项目功能分区明确，平面布局从确保生产以及环保设施运行流畅、减轻对周边环境敏感目标出发布置各功能区，总体布置合理。本项目总平面布置位置示意图详见附图2。 8、项目周边环境 湖南省邵阳市绥宁县袁家团工业园集中管理区场地内（原力马画材有限公司），南面临X082县道，县道另一侧为绥宁县益嘉木业及正兴木业有限公司，东面与豪鼎板业有限公司相邻，北面与白岩水相邻、西面与绥宁吉升工业有限公司相邻，项目周边环境情况详见附图3。 9、公用工程 ①给水：本项目用水由园区供水系统供给。 生活用水：本项目劳动定员260人，厂内提供中餐，不提供住宿，参照《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）生活用水按每人80L/d计，有效生产天数为320天，则生活用水量为20.8m3/d（6656m3/a）。 生产用水：项目一般情况下不蒸煮，约5%的订单需要根据客户的要求对熏硫后的竹棒进行蒸煮，蒸煮工序采用高温蒸汽对蒸煮锅进行加热，蒸煮锅热水会不断蒸发，需不定期补充新鲜水，蒸煮用水量约6400m³/a；蒸煮锅每10天需要清理残渣及清洗，清洗废水根据建设单位经验估算5m³/次，有效生产天数320天，每年需清洗32次，则项目蒸煮锅清洗用水量为160m³/a；生产工序中竹棒需要采用清水冲洗，清洗竹棒上残留的污物及竹屑粉末，项目设置3个2m³的清洗池，清洗池1天换2次水，则清洗用水量为12m³/d，3840m3/a。项目总计用水量为4000 m3/a。 ②排水：项目生活废水产生量按用水量的80%计算，生活废水排放量约为7987.2m3/d，生活废水经化粪池预处理，进入市政污水管道，再进入绥宁县污水处理厂处理后排入巫水。 ③供电和能源：本项目用电依托园区电网，项目食堂使用液化石油气燃料，液化石油气消耗量为8.32吨/年，锅炉采用生物质成型燃料，年消耗量为1000吨/年。 10、项目投资 项目总投资5000万元，其中环保投资约100万元，环保投资所占比例为2%。项目主要投资情况一览表见表1-6，项目环保投资一览表见表1-7。 表1-6 项目投资估算表 序号; 投资项目; 投资金额（万元）. 1; 购置厂房及土地费用; 3000. 2; 厂房建设费用（包含环保投资）; 500. 3; 设备购置及安装; 500. 4; 流动资金; 1000. 6; 总计; 5000. 表1-7 环保投资情况一览表 序号; 项目; 治理措施; 预计投资（万元）. 1; 废气处理; 碳化窑、锅炉废气; 碳化窑废气通入锅炉燃烧处理、锅炉废气采用水浴除尘+30m高排气筒; 25. 熏硫废气; 双碱法脱硫喷淋塔+15高排气筒; 30. 下料、抛光等工序粉尘; 布袋除尘器+15高排气筒; 15. 粉碎工序; 旋风+布袋; 5. 食堂油烟; 油烟净化器; 3. 2; 噪声; 减震垫、墙体隔声; 2. 3; 固体废物; 危险废物暂存间、一般固废暂存间、垃圾桶; 5. 4; 废水处理; 隔油池+化粪池、沉淀池; 8. 5; 风险防范措施; 厂区地面硬化防渗、润滑油贮存区设置围堰; 7. 合计; /; 100. 11、劳动定员与工作制度 公司设员工260人，每天正常工作时间为10h（8:00--18:00），一班制，其中碳化窑及锅炉房24小时运行，实行3班制，年工作320天。 12、建设进度 项目预计于2020年12 月投入生产。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 湖南省湘南竹业科技有限公司购置绥宁县力马画材有限公司土地及厂房建设湘南竹业制品加工出口基地建设项目，绥宁县力马画材有限公司生产出口实木门框板、S4S、木线装饰条和画材等产品，生产工艺为下料、切割、锯断、粗刨、布胶、拼板等，主要污染物为颗粒物、VOCs，环评介入时，厂房已经拆除，原有设备及物料均已搬迁，根据现场勘察，原有厂房内无遗留的环境污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

一、自然环境简况 1、地理位置 绥宁县位于邵阳市境西部边陲，处北纬26°16′～27°8′、东经109°49′～110°32′之间状似北端向东倾斜的平行四边形。2015年，根据绥宁县乡镇行政区划调整方案，绥宁县减少8个乡级建制，现辖水口1个乡，寨市苗族侗族乡（原黄桑坪苗族乡合并在内）、长铺子苗族侗族乡、东山侗族乡、鹅公岭侗族苗族乡、乐安铺苗族侗族乡、关峡苗族乡、麻塘苗族瑶族乡、河口苗族乡8个民族乡，长铺、武阳、李熙桥、红岩、唐家坊、金屋塘、瓦屋塘、黄土矿8个镇，共17个乡镇。 湖南省邵阳市绥宁县袁家团工业园集中管理区场地内（原力马画材有限公司），东经110°09'39.29"， 北纬26°36'26.06"，项目南面为X082县道，项目地理位置优越，交通十分便利，项目地理位置详见附图1。 2、地形地貌 绥宁县县境为云贵高原东部边缘，雪峰山脉南端与八十里大南山西北部的交接地带。南、北、东三面高山怀抱，中部纵向隆起，将县境分作东西两大部分；西部随巫水而倾斜；东部随武阳河而递，东北两部依次形成中山、中低山、丘陵、岗地、河谷平原。山地占绥宁县面积73.8%丘陵地占22.7%，河谷平原占3.5%。最高点东南部的牛坡头海拔1913米，最低点西北部的麻塘溪口海拔205米。绥宁县北靠雪峰山脉，南依大南山，主要山峰有高顶山、牛坡头，鸡公坡和神坡山，其中牛坡头海拔1913米，为辖境至高点。 本项目所在区域地貌为丘陵地带，人类开发活动频繁，且项目位于绥宁县湘商产业园内，场地已经平整，地势平坦。 3、气象气候 绥宁县属中亚热带山地季风湿润性气候，气候温和，四季分明，雨季明显，酷热和严冬为期不长。但地形复杂，高山低谷纵横，立体气候分明，且形成两类明显不同气候区。东部、中部和西部为偏暖地区；西南、东北属偏冷地区。节气一般相差10～15天。 多年平均气温16.7℃以下，七月平均气温26.7℃，一月最冷，平均气温5.7℃。年平均降水量1380mm，多年平均蒸发量1210.7mm。年平均相对温度82%。近5年的气象资料统计结果：常年主导风向E，其年频率为14%，夏季盛行E、WNW、NW风，频率均为14%，冬季主导风NE，频率为12%，多年平均风速1.34m/s，全年静风频率为24%。 4、水文 绥宁县境内流域面积大于10平方公里或河长5公里以上的河流94条，总长1685.公里，可网密度0.58公里/平方公里。其中，沅江流域占绥宁县总面积67.63%，资江流域32.37%。主要有巫水和武阳河。县城长铺镇沅江支流巫水畔，距邵阳市城210km。 巫水，古称雄溪或熊溪，又名运水、竹舟江，系沅江一级支流，属长江水系。源头分东、北两源，历史上常以发源于城步县东境巫山西南麓的巫山水为正源，东源候家水发源于金紫山林场风雨殿，向西南流入清源乡瑶人坪后，折向西流，于候家寨纳昌鲁水，袁家山纳黄山水，至大岭界转向北流，至兰蓉乡洪家园与北源汇合，折向西流。于白毛坪乡上江纳小言水，至白云洞乡高包洋纳平水后，折向西北，经城步县城儒林镇南，转向西南，于两河口纳界背水。经丹口乡沉江渡，纳扶城河，折向北北西，于柳寨乡大州纳寨头溪、枧头溪；北流至羊石乡信塘纳牛坡水，羊石田纳滥溪，至匡塘口入绥宁县境。在县境内流经关峡、长铺、双河、竹舟江、河口、麻塘6个民族乡和县城长铺镇，流长63.4km，占总长度的26％，流域面积1807.977km2，占巫水流域总面积的43％，河床平均宽度115m，水面平均宽度98m，水深1.2～1.6m，枯水水位286.2m，正常水位288.0m，洪水位294.2m，平均流量43.50m3/s，含沙量0.196L/m3。 巫水绥宁县境内白岩水汇入口至河口出境进入会同河段有界溪口电站（距离白岩水汇入口约10km）和河口电站（距离白岩水汇入口约28km），均是河床式或引水式电站，水库调节性能小，河流流量基本保持天然河流状态。 白岩水，巫水支流，源出尖山西麓，南流，至哨溪口有哨溪汇注，因又名哨溪；经枫木团苗族侗族乡、长铺镇，至江口入巫水，长59公里，流域面积155平方公里，年平均流量3.89立方米/秒，河床比降7.92‰。上游多跌坡，中游多礁石，下游水面较宽，沿岸森林资源丰富。 5、生物和植被 （1）陆生植被 绥宁县全县植被面积389.79万亩，约占土地总面积的88.79%。其中农业植被（含水田、旱土、田埂用地植被）51.28万亩，林业植被338.51万亩。绥宁县农业植被主要分布在巫水和繆水等溪流两岸的平原和山岗上。夏季水田种植水稻，旱土种植红薯、大豆、玉米等。冬季部分水田和旱土种植油菜、萝卜。自然植被以森林为主，森林覆盖率为68.3%，属亚热带常绿针阔叶林带。项目拟建地为水田，主要植被为马尾松、杉木等次生林和灌木林等。根据现场调查，拟建地内没有古树名木等需要特殊保护的珍稀物种。 （2）陆生动物 绥宁县内森林茂盛，溪谷幽深，为野生动植物提供了良好的栖息场所，野生动植物种类丰富。项目拟建区域内主要有田鼠、蜥蜴、青蛙、壁虎、山雀、八哥、野兔等。家畜主要有猪、牛、羊、鸡、兔、鸭、鹅等。区内未发现野生珍稀濒危动物种类和保护动物分布。 （3）水生生物 本次评价范围的纳污水体为巫水，兰溪河江为小河，主要水生生物为常见的浮游生物、底栖生物和鱼类，鱼类资源主要由草鱼、鲤鱼、雄鱼、鲫鱼、青鱼、鲢鱼等。主要的水生植物为水草及各种藻类。根据历史调查，项目评价范围内未发现珍稀濒危的水生野生动物。 6、绥宁县工业集中区 绥宁县人民政府于2006年11月成立了绥宁县工业经济开发区管委会，绥宁县工业经济开发区位于绥宁县城北部，北临枫木团，南临万家大桥，东至联纸厂，西靠巫水河，规划总用地面积3.09km2， 已全面完成，道路、水电、通讯等基础设施完善，管理服务规范。绥宁县工业集中区以竹木精深加工为主导产业，农副产品深加工为辅助的产业定位，目前园区内有湖南中集、银山、华龙风行、佰龙等竹木精深加工企业，已形成了竹木精深加工和家具制造两大主导产业。主要产品有竹木复合板、竹制体育滑板、竹餐具、竹筷和竹家具制造等，已形成楠竹产业集群。 7、绥宁县污水处理厂简介 绥宁县城污水处理厂经提质改造后已于2016年6月投产使用，采用“预处理+A2/O+高密度沉淀+深床过滤+二氧化氯消毒工艺”处理工艺，出水水质能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918－2002)一级A排放标准。污水处理规模为2.0×104m3/d，其纳污范围为规划县城中心范围（北起神滩公园、南到枫香曾子口村；西邻西外环线，东至田心村，包含万家坪片区、长铺片区、大公坪片区、大寨片区、袁家团片区、平溪片区、穿石片区、枫香片区、田心片区）的生活污水及非造纸化工企业等工业废水。 本项目污水纳入绥宁县城污水处理厂进行处理，经处理后出水水质能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918－2002)一级A排放标准。 8、项目所在区域环境功能属性情况 项目选址环境功能区划情况见表2-1。 表2-1 项目选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 本项目所在区域内主要水体为白岩水、巫水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 3类声环境区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类环境噪声限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否水库库区; 否. 11; 是否污水处理厂集水范围; 是. 12; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

# 三、环境质量状况

（一）建设项目所在地区域环境质量现状 1、环境空气质量现状 1）大气环境质量达标情况 根据绥宁县空气自动站2019年1-12月的监测数据统计，项目区域空气质量现状达标判定结果详见表 3-1。 表 3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （ug/m3）; 标准值/ （ug/m3）; 占标率/ （%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 15.45; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 9; 40; 26.6; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 45; 70; 65.46; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 31; 35; 91.17; 达标. CO; 第95百分位数年平均质量浓度; 1.3; 4（mg/m3）; 35; 达标. O3; 第90百分位日最大8h平均质量浓度; 115; 160; 64.15; 达标. 根据上表数据，大气基本污染物的年平均浓度值能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。可知，项目所在地区域为环境空气质量达标。 2）大气基本污染物环境质量现状 本项目引用绥宁县空气自动站数据（2019年1-12月），具体监测统计结果详见表3-2。 表 3-2 基本污染物环境质量现状 点位名称; 监测点位坐标; 污染物; 年评价 指标; 评价标准ug/m3; 现状浓度ug/m3; 最大浓度占标率/%; 超标频率/%; 达标情况. X; Y. 绥宁县空气自动监测站; 415968.15; 2940393.81; SO2; 年平均质量浓度; 60; 13; 15.45; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 9; 26.6; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 45; 65.46; 0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 31; 91.17; 0; 达标. CO; 第95百分位数年平均质量浓度; 4（mg/m3）; 1.3; 35; 0; 达标. O3; 第90百分位日最大8h平均质量浓度; 160; 115; 64.15; 0; 达标. 根据上表3-2可知，2019年绥宁县空气常规监测点环境空气中的SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 ①本环评报告引用《湖南中集竹木业发展有限公司扩建年产2万m3集装箱竹木复合地板生产线建设项目环境影响报告表》中邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2017年11月18日-20日对巫水河的监测数据，以评价巫水河水环境质量现状，具体如下。 （1）监测断面 本项目地表水监测采样点设置2个监测断面： W1：巫水绥宁县城污水处理厂排放口上游500m处； W2：巫水绥宁县城污水处理厂排放口下游1000m处。 （2）评价因子 地表水主要监测pH、COD、SS、NH3-N。 （3）监测时间 进行一期水环境质量现状监测，连续监测3天，每天采样1次。采样方法、水文参数的测定均按国家有关规定进行。 具体监测数据见表3-3。 表3-3 巫水河水质现状一览表 单位：mg/L（pH除外） 点位; 检测项目 （单位）; 11/18; 11/19; 11/20; 评价标准; 评价 结果. W1; pH（无量纲）; 7.04; 7.09; 6.98; 6-9; 达标. COD（mg/L）; 8.47; 9.07; 9.27; 20; 达标. SS（mg/L）; 8; 7; 8; /; /. NH3-N（mg/L）; 0.28; 0.25; 0.26; 1.0; 达标. W2; pH（无量纲）; 6.58; 6.61; 6.55; 6-9; 达标. COD（mg/L）; 14.8; 16.3; 17.1; 20; 达标. SS（mg/L）; 14; 13; 13; /; /. NH3-N（mg/L）; 0.32; 0.33; 0.29; 1.0; 达标. 监测结果表明，监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准限值要求。 3、声环境质量现状 邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2020年4月23日~4月24日对项目所在地进行了为期两天的声环境现状监测，监测结果及统计情况见表3-4。 表3-4 项目建设地环境噪声监测结果表 单位：dB(A) 检测点位; 检测日期; 检测结果Leq[dB(A)]; 标准值; 评价结果. 昼间; 夜间. N1项目所在地东厂界; 2020.4.23; 53.3; 41.5; 昼间65 夜间55; 达标. 2020.4.24; 53.4; 42.4; 达标. N2项目所在地南厂界; 2020.4.23; 54.5; 43.7; 昼间65 夜间55; 达标. 2020.4.24; 55.3; 43.6; 达标. N3项目所在地西厂界; 2020.4.23; 53.2; 41.3; 昼间65 夜间55; 达标. 2020.4.24; 52.9; 41.5; 达标. N4项目所在地北厂界; 2020.4.23; 51.0; 40.7; 昼间65 夜间55; 达标. 2020.4.24; 51.5; 40.3; 达标. N5西南面5m居民点; 2020.4.23; 54.4; 42.2; 昼间65 夜间55; 达标. 2020.4.24; 53.6; 41.8; 达标. 由表3-5可知，项目区域厂界东面、南面、西面、北面厂界均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；西南面5m居民点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3标准限值。 4、生态环境状况 本项目场址用地类型主要为工业用地， 经调查，项目区内未见珍稀保护植物及古树名木，主要为人工种植的樟树。 评价区域人类活动频繁，野生动物分布较少，主要以少量鼠型啮齿类和食谷、食虫的鸟类为主，如蛙类、蛇、老鼠等，另有种类和数量众多的昆虫等常见动物。经调查，评价区未见野生珍稀保护动物和濒危动物。 （二）主要环境保护目标 根据现场踏勘，确定本项目环境保护目标如表3-5~3-8。 表3-5 地表水环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护要求; 相对厂区方位; 相对场址距离/m; 相对场址高差/m; 与项目废水排放口相对距离/m. X; Y. 地表水; 416078.09; 2943053.77; 白岩水; Ⅲ类; W; 1; -1; 1. 416291.57; 2943282.42; 巫水; Ⅲ类; N; 300; -2; 300. 表3-6 大气及风险环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 袁家团居民; 416810.14; 2943270.49; 村委会居民; 约12户，48人左右; 二类; 东面; 240-360. 袁家团居民; 416967.84; 2943373.70; 村委会居民; 约12户，48人左右; 二类; 东面; 450-520. 袁家团居民; 417031.90; 2943532.56; 村委会居民; 约60户，240人左右; 二类; 东面; 530-700. 袁家团居民; 416078.51; 2943118.12; 村委会居民; 约24户，96人左右; 二类; 西南; 5-80. 袁家团居民; 415869.91; 2942589.26; 村委会居民; 约150户，600人左右; 二类; 西南; 500-1200. 绥宁县1中; 415821.95; 2942128.35; 村委会居民; 师生约2000人; 二类; 西南; 950-1300. 袁家团居民; 415508.06; 2943445.88; 村委会居民; 约16户，64人左右; 二类; 西北; 730-1000. 表3-7 声环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 相对项目方位; 相对距离m; 保护级别; 相对厂址高差/m. X; Y. 袁家团居民点; 416078.51; 2943118.12; 居民; 约24户，96人左右; SW; 5-80; 3类; 0. 表3-8 生态环境保护目标一览表 名称; 环境类别; 环境保护目标; 方位; 厂界距离; 环境功能. 生态环境保护目标; 生态环境; 人工种植植被; 场地周边; 200m范围内; /.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量标准 本项目区域内环境空气中各项因子执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单；具体标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准限值 序号; 污染物名称; 平均时间; 浓度限值; 标准来源. 1; SO2; 年平均; 60 μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单. 24小时平均; 150 μg/m3. 1小时平均; 500 μg/m3. 2; NO2; 年平均; 40 μg/m3. 24小时平均; 80 μg/m3. 1小时平均; 200 μg/m3. 3; PM10; 年平均; 70 μg/m3. 24小时平均; 150 μg/m3. 4; PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. 5; CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. 6; O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. （2）地表水环境质量标准 本项目区域纳污水体为巫水河，巫水绥宁县城污水处理厂总排口上游500m至下游1000m河段执行《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) Ⅲ类标准，标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH除外 项目 标准; pH; COD; 氨氮; SS; 石油类. GB3838-2002Ⅲ类; 6-9; ≤20; ≤1.0; /; ≤0.05. （3）声环境质量标准 项目区域厂界东面、南面、西面、北面厂界均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；西南面居民点位于三类声环境功能区，执行声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 标准类别; 等 效 声 级LAeq (dB); 适用区域. 昼间; 夜间. 3类; 65dB(A); 55dB(A); 厂界、西南面居民点. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气排放标准 项目下料、拉丝、抛光、粉碎等工序粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关排放监控浓度限值要求；熏硫工序废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关排放监控浓度限值要求，具体标准限值详见表4-4；碳化窑废气经风机引入锅炉炉膛燃烧处理后最终经锅炉排气筒排放，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2的限值，具体标准限值详见表4-6；项目碳化窑、烘干工序逸出的刺鼻的异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993），标准限值见表4-5。 表4-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 大气 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 备注. 排气筒（m）; 二级. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0; GB16297-1996 二级标准. SO2; 550; 15; 2.6; 0.4. 表 4-5 恶臭污染物排放标准 控制项目; 厂界标准值（无量纲）. 臭气浓度; 20. 锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2的限值，具体见表4-6； 表4-6 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 单位：mg/m³ 控制项目; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 烟气黑度. 燃煤锅炉; 50; 300; 300; ≤1. 污染物监控位置; 烟囱或烟道; 烟囱排放口. 食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2的限值，具体见表4-7； 表4-7 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规模; 小型. 最高允许排放浓度（mg/m³）; 2. 净化设施最低去除效率（%）; 60. （2）噪声排放标准 项目施工期厂界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表4-8；营运期厂界噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，详见表4-9。 表4-8 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 标准类别; 等 效 声 级LAeq (dB); 适用区域. 昼间; 夜间. 3类; 65dB(A); 55dB(A); 厂界. 表4-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 标准类别; 等 效 声 级LAeq (dB); 适用区域. 昼间; 夜间. 3类; 65dB(A); 55dB(A); 厂界. （3）废水排放标准 本项目污水进入绥宁县污水处理厂，废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准。氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。详见表4-10。 表4-10 污水综合排放标准 单位：mg/L 控制项目 标准级别; PH; COD; BOD5; NH3-N; SS; 元素磷; 动植物油; 硫化物. GB8978-1996三级标准; 6-9; 500; 300; 45; 400; 0.3; 100; 1.0. （4）固废 一般固体废弃物堆存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）（2013年修正）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及（2013年修改单）。 |
| 总量控制指标 | 本项目排放的大气污染物控制指标主要有熏硫工序产生的SO2和锅炉燃料燃烧产生的污染物SO2、NOx，项目排放的水污染物控制指标主要有蒸煮锅及竹棒清洗废水产生的COD，项目建议购买总量控制指标为SO24.19t、NOx1.02t、COD1.77t、NH3-N0.21。 |

# 五、建设项目工程分析

一、项目工艺流程及产污节点 1、施工期工艺流程及产污节点 本项目环评介入时原有厂房已经拆除、场地已经平整且大部分已经硬化，施工期主要施工内容为局部地面硬化、厂房建设及配套设施设备安装。工艺流程及产污环节如下图 5-1 所示： 厂房建设 设备安装 废气、噪声、固废 噪声、固废 图5-1 施工期工艺流程及产污节点图 2、营运期工艺流程及产污节点 A.竹筷工艺流程及产污节点图 锯断 冲片 原竹 拉棒 熏硫 蒸煮、水洗 干燥 定长 噪声 抛光 噪声 削尖 再干燥 噪声、固废 自动挑选 人工挑选 微波消毒 包装封箱 固废 噪声、固废 噪声 固废 粉尘 噪声 固废 粉尘 噪声 固废 粉尘 噪声 固废 粉尘 噪声 固废 粉尘 图5-2 竹筷工艺及产污节点流程图 工艺流程简述： 锯断：原竹（楠竹）运输至厂区堆放场，经锯原竹机锯断成1.5~2m长一节的竹筒。此工序产生设备噪声、废竹节和少量无组织粉尘。废竹节用作制环保竹炭。 冲片：锯断的竹筒经剖竹机分割成2cm左右规格的竹片条。此工序产生设备噪声及少量竹屑粉尘，竹屑粉尘在主要在剖竹机内，由工人定期开机清扫，回用作生产环保碳的原料。 拉棒：把竹条通过拉丝机加工成直径为4.0~6.0mm不等的圆竹棒，此工序会产生设备噪声。 熏硫：点燃的食用硫磺对竹棒在进行密闭的房间进行熏蒸，防止生虫和发霉，此工序会产生SO2烟气。 蒸煮水洗：项目一般不蒸煮，约5%的订单需要根据客户的要求对熏硫后的竹棒进行蒸煮，蒸煮工序采用高温蒸汽对蒸煮锅进行加热，蒸煮后采用清水冲洗竹棒表面附着的竹屑灰尘，蒸煮锅热水会不断蒸发，需不定期补充新鲜水，蒸煮锅每10天需要清理残渣及冲洗，此工序会产生蒸煮锅清洗废水及竹棒清洗废水。 干燥：把圆竹棒放入烤房内，将2t/h锅炉（烧生物质成型燃料）产生的热蒸汽引入管道内，通过管道传热将圆竹棒烤干。蒸汽不与圆竹丝直接接触。在干燥的过程中会产生水蒸气。 定长：把干燥后的竹棒锯断成17~23mm的定长圆竹棒，此工序产生设备噪声和粉尘。 抛光：把圆竹棒放入抛光机料斗，对竹棒表面进行抛光，此工序产生设备噪声和竹屑粉尘，粉尘收集后，用作生产环保碳的原料。 削尖：把圆竹棒放进削尖机料斗里，削尖成竹筷，此工序产生设备噪声、竹子边角废料、竹屑粉尘，边角废料和竹屑粉尘收集后，用作生产环保碳的原料。 再干燥：把竹筷放入烤房内，将2t/h锅炉（烧生物质成型燃料）产生的热蒸汽引入管道内，通过管道传热将竹筷烤干，蒸汽不与竹筷直接接触，在干燥的过程中会产生水蒸气。 自动挑选：干燥后的竹筷放入自动挑选机进行初选，此工序会产生设备噪声及不合格竹筷，不合格竹筷用作制环保碳。 人工挑选：经过自动挑选机挑选后的竹筷进行人工挑选，此工序会产生不合格竹筷。 微波消毒：经过挑选的合格竹筷进入微波房进行消毒。 包装封箱：对消毒后的竹筷进行封装打包。 B.环保竹炭工艺流程及产污节点图 粉碎 干燥 制棒 碳化 冷却 装箱入库 粉尘 噪声 废气 噪声 废气 噪声 热蒸汽 烟气 噪声 固废 竹屑 锅炉 锅炉 热蒸汽 排气筒排放 除尘装置 除尘装置 排气筒排放 图5-3 环保竹炭工艺及产污节点流程图 工艺流程简述： 环保碳生产过程为：环保碳以竹屑（竹筷生产过程中产生的竹屑）、废竹节为原料，经粉碎、干燥、挤压制棒、装窑烧制（碳化）等工序制成环保炭。其工艺流程简述如下： ①粉碎：项目以竹屑、废竹节为原料，用粉碎机将竹屑、废竹节粉碎，粉碎机位于烘干机上方，粉碎机出料口与干燥管通过弯管相接。 ②干燥：本项目采用气流式烘干机，主要由加料器、干燥管、旋风分离器、引风机组成。粉碎机出料口与干燥管通过弯管连接，经过粉碎的原料由引风机引入烘干机干燥管。在干燥机内原料被锅炉送来的水蒸气烘干（烘干温度150℃~200℃）。烘干后的原料和所产生的水汽被引风机吸走，通过管道送入旋风分离器中，进行水汽和干料的分离。在旋风分离器中通过重力的作用，干竹屑从潮湿的空气中被分离出来落入料箱，在料箱里被螺旋送料机直接送入制棒机中进行挤压固化成型。 ③挤压成型：将烘干的粉料送入挤压制棒机制成半成品竹屑棒。 ④炭化：将制好的竹屑棒装入炭化窑内，装好后加入竹片、竹屑引火燃烧，进行炭化。本项目的炭化工序采用的是7门的炭化窑，采取轮流烧制的方式，每次装3～4门，装窑之后将窑口密封。整个炭化过程是在高温（450℃～500℃）缺氧的条件下进行，每窑炭化约需要10天的时间（包括冷却时间）。炭化过程中，竹屑棒部分氧化生成烟气、烟尘和少量的水蒸气（竹屑棒中含有10%的水分），炭化后的木炭含水率低于1%。 碳化工序分为干燥阶段、预碳化阶段、碳化阶段。 Ⅰ、干燥阶段：竹屑棒中的水分在外热和竹屑棒本身燃烧所产生的热量作用下蒸发。炉温上升到约160℃。此时，竹屑棒的化学组成几乎没有变化。 Ⅱ、预碳化阶段：竹屑棒自身燃烧产生热量分解比较不稳定的部分半纤维素。炉温上升至160℃~280℃之间。 Ⅲ、碳化阶段：占主要组分的纤维素和木质素开始剧烈热解，这个阶段的温度为280℃~400℃，最高可达800℃。 碳化窑在微负压的状态下采取闷烧的形式（即在缺氧条件下进行燃烧），以燃烧竹屑棒本身，由于这个过程产生的污染物较为复杂，一般有甲醇、一氧化碳、乙烯、竹焦油等可燃气体和二氧化碳气体以及烟尘。产生的污染物通入锅炉燃烧处理，经过燃烧后生成二氧化碳和水。 ④装箱入库：炭化好的木炭采用自然冷却的方法，出窑后冷却，合格产品装箱入库。废品则回收用作烘干灶的燃料。 二、主要污染源分析 1、施工期污染源分析 本项目施工期主要为钢结构厂房建设及设备安装。施工期约6个月，施工人员约16人，施工期间，施工人员不在场内食宿。 （1）废气：施工期废气主要为施工扬尘和焊接废气。厂区道路与绿化等配套工程施工过程中会有少量施工扬尘产生。钢结构厂房建设时钢结构节点对接及设备安装过程中采用电焊进行密封牢固，电焊采用手工电弧焊的焊接方式，焊条使用量少，会有少量的焊接烟气产生。 （2）废水：主要为施工人员产生的生活污水，项目施工人员约15人，施工期6个月，按照施工工人每天用水量45L，排污系数取0.8估算，施工人员生活污水平均产生量为0.54m3 /d，共97.2m3，生活污水经化粪池处理后排入绥宁县城污水处理厂。 （3）噪声：施工期噪声主要来自电锯、电焊机及设备安装过程中敲打噪声和运输车辆噪声，其噪声源强约为 85~95dB(A)。 表 5-1 施工期主要噪声源及源强 单位：dB （A ） 序号; 施工设备; 声级; 备注. 1; 电锯; 95; 间歇式噪声. 2; 电焊; 90; 间歇式噪声. 3; 金属敲打; 85; 间歇式噪声. 4; 运输车辆; 85; 间歇式噪声. （4）固废：施工期固体废弃物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。其中建筑垃圾主要为设备安装过程中产生的废焊条、废铁料、废砂石和各种设备包装箱袋等，产生量约5t，委托当地渣土部门处置；施工人员生活垃圾产生量按 0.3kg/d•人计算，施工人数为16人，则项目施工期施工人员生活垃圾产生量约为864kg，生活垃圾经收集后统一交由当地环卫部门处理。 2、营运期污染源分析 （1）废水 本项目产生的废水主要为员工日常办公洗手、如厕产生的生活废水、竹棒蒸煮废水、蒸煮锅及竹棒清洗废水，锅炉蒸汽冷凝水、脱硫喷淋废水可再生循环利用，不外排。 ①生活废水 本项目劳动定员为260人，厂内提供中餐，不提供住宿，有效生产天数为320天，参照《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）生活用水按每人80L/d计，则生活用水量为20.8m3/d（6656m3/a），废水产生量按80%计，废水产生量为16.64m3/d，5324.8m3/a。 生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准（氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准）后，进入进站路污水处理厂处理后达标排放。 生活废水污染物产排情况见表5-2。 表5-2 项目运营期生活污水产排情况表 废水种类; 污水量 （m³/a）; 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准mg/L. 生活废水; 5324.8; CODCr; 300; 1.6; 200; 1.06; 500. BOD5; 150; 0.8; 100; 0.54; 300. NH3-N; 30; 0.16; 30; 0.16; 45. SS; 300; 1.6; 100; 0.54; 400. 动植物油; 200; 1.06; 100; 0.54. ②蒸煮锅及竹棒清洗废水 项目一般情况下不蒸煮，约5%的订单需要根据客户的要求对熏硫后的竹棒进行蒸煮，蒸煮工序采用高温蒸汽对蒸煮锅进行加热，蒸煮锅热水会不断蒸发，需不定期补充新鲜水，蒸煮废水每2天排放一次，每次排放按20m³计，有效生产天数320天，每年蒸煮废水排放160次，则项目蒸煮废水产生量为3200m³/a；蒸煮锅每10天需要清理残渣及清洗，清洗废水根据建设单位经验估算5m³/次，有效生产天数320天，每年需清洗32次，则项目蒸煮锅清洗废水产生量为160m³/a；生产工序中竹棒需要采用清水冲洗，清洗竹棒上残留的污物及竹屑粉末，项目设置3个2m³的清洗池，清洗池1天换2次水，则清洗废水产生量为12m³/d，3840m3/a 。竹棒蒸煮废水根据同类经验，蒸煮废水主要污染物为COD、NH3-N、硫化物、SS，产生浓度约为COD500mg/L、NH3-N30mg/L、硫化物0.5 mg/L、SS500mg/L；蒸煮锅及竹棒清洗废水根据同类企业经验，清洗废水主要污染物为COD、NH3-N、硫化物、SS，产生浓度约为COD100mg/L、NH3-N30mg/L、硫化物0.5mg/L、SS500mg/L，以上清洗废水设置沉淀池沉淀处理后排入绥宁县城污水处理厂进行处理后达标排放，以上清洗废水污染物产排情况见表5-3。 ③锅炉蒸汽冷凝水 项目锅炉为蒸汽锅炉，水经锅炉加热汽化成热蒸汽，热蒸汽用于烘干竹棒中水分，最后经冷凝水回收系统回收至水箱循环使用，定期适时补充，无废水不外排。 表5-3 项目生产废水产排情况表 废水 种类; 污水量 （m³/a）; 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）; 标准限值（mg/L）. 蒸煮废水; 3200; COD; 500; 1.6; 450; 1.44; 500. NH3-N; 30; 0.096; 30; 0.096; 45. 硫化物; 0.5; 0.0016; 0.5; 0.0016; 1. SS; 500; 1.6; 300; 0.96; 400. 蒸煮锅清洗废水; 160; COD; 100; 0.016; 90; 0.0144; 500. NH3-N; 30; 0.0048; 30; 0.0048; 45. 硫化物; 0.5; 0.00008; 0.5; 0.00008; 1. SS; 500; 0.08; 300; 0.048; 400. 竹棒清洗废水; 3480; COD; 100; 0.348; 90; 0.3132; 500. NH3-N; 30; 0.1044; 30; 0.1044; 45. 硫化物; 0.5; 0.00174; 0.5; 0.00174; 1. SS; 500; 1.74; 300; 1.044; 400. 混合废水; 6840; COD; 287.1; 1.964; 258.4; 1.7676; 500. NH3-N; 30; 0.2052; 30; 0.2052; 45. 硫化物; 0.5; 0.00342; 0.5; 0.00342; 1. SS; 500; 3.42; 300; 2.052; 400. （2）废气 1、粉尘 A. 锯断、剖竹、分片粉尘 项目在楠竹锯断、剖竹、分片工序会产生粉尘。锯断、剖竹、分片工序位于生产车间1，根据同类项目类比，锯断、剖竹、分片工序的粉尘产生量较小，产生量约占原竹的0.1%，则项目锯断、剖竹、分片工序产生量约20t/a，建设单位拟在锯断机、剖竹机、分片机上方设置集气罩并对应设置风机，设计风量为66000m³/h，收集效率约95%，收集后经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，布袋除尘器去除效率按99%计，锯断、剖竹、分片工序年工作时间为3200h，则粉尘排放量、排放速率、排放浓度分别为0.19t/a，0.059kg/h，0.9mg/m³； B. 抛光和削尖粉尘 抛光和削尖工序位于生产车间4，抛光和削尖过程中的粉尘产生量约0.0001kg/万双竹筷，则本项目抛光和削尖工序粉尘产生量约为7.5t/a，建设单位拟在抛光机和削尖机上方设置集气罩并对应设置风机，设计风量为66000m³/h，收集效率约95%，收集后经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA003）排放，布袋除尘器去除效率按99%计，抛光和削尖工序年工作时间为3200h，则粉尘排放量、排放速率、排放浓度分别为0.07t/a，0.022kg/h，0.34mg/m³。 C. 粉碎、烘干粉尘 项目环保竹炭采用废竹节作为原料，废竹节需经过粉碎、烘干工序加工，再进行后续的制棒及碳化工序加工，根据同类项目类比，粉碎工序的粉尘产生量约占废竹节用量的0.1%，项目废竹节产生量约3000t/a,则项目制碳粉碎工序粉尘产生量约3t/a，粉碎机完全封闭，出料口与干燥管通过弯管连接，经过粉碎的原料由引风机引入烘干机干燥管，在干燥机内原料被锅炉送来的水蒸气烘干（烘干温度150℃~200℃），烘干后的原料和所产生的水汽被引风机吸走，通过管道送入旋风分离器中，进行水汽和干料的分离，旋风分离器出口安装布袋，干燥物料及粉尘被布袋截留落入料箱，少量通过滤袋后的粉尘逸散车间内，最终通过通风系统排放外环境，滤袋对粉尘的截留效率按99.9计，则粉尘排放量为0.003t/a,粉碎机年工作约600h,则排放速率为0.005 kg/h。 污染源强汇总见表5-3。 （2）锅炉废气 项目运行1台3t/h的蒸汽锅炉，每年运行320天，每天运行10小时。生物质成型燃料年耗量约1000t（生物质成型燃料），根据《第二次全国污染源普查 工业源产排污系数 第十分册》4430 热力生产和供应行业，SO2 产污系数为量17S千克/吨-原料（S 为含硫量，本项目S取0.07），NOx产污系数为1.02千克/吨-原料，烟尘的产污系数为0.065千克/吨-原料，则项目锅炉废气SO2 产生量为 1.19t，NOx产生量为1.02t，烟尘的产生量为0.065t，锅炉废气经引风机引入水浴除尘器进行处理，风机风量为5000m³/h，水浴除尘器去除烟尘的效率约为99%，处理后通过30m高排气筒(DA002)达标排放,锅炉年运行3200h，则锅炉废气SO2 排放量、排放速率、排放浓度分别为 1.19t/a、0.37 kg/h、74.38mg/m³，NOx排放量、排放速率、排放浓度分别为1.02t/a、0.32 kg/h、63.75mg/m³，烟尘的排放量、排放速率、排放浓度分别为0.00065t/a、0.0002kg/h、0.041mg/m³。锅炉废气污染物产排情况详见表5-3。 (3)熏硫废气 建设单位设置密闭熏硫房对拉丝后的竹棒进行熏蒸，熏蒸主要采用点燃食用硫磺的方式进行，硫磺燃烧会产生二氧化硫的烟气。根据质量守恒定律，1kg硫磺燃烧产生的二氧化硫为2kg，项目使用的食用硫磺量为15t/a，则二氧化硫产生量为30t/a。项目拟在密闭熏硫房内设置集气管，收集熏硫烟气，熏硫烟气引入钠碱喷淋塔喷淋脱硫处理后通过15m高排气筒(DA004)排放，设计风机风量为10000m³/h，设计收集效率约99.9%，喷淋塔脱硫设计处理效率约90%，熏蒸工序年工作时间约2997h，则熏蒸工序SO2有组织排放量为2.997t/a，排放速率为1kg/h，排放浓度为100mg/m³。熏蒸废气污染物产排情况详见见表5-3。 （4）碳化窑烟气 本项目拟建碳化窑采用密闭闷烧的形式，在缺氧的条件下密闭闷烧会产生烟气，其主要污染物竹焦油、烟尘和少量甲醇、一氧化碳、乙烯等可燃气体。因机制竹炭与木炭同属植物类，故竹炭碳化过程中产生的烟尘量可参考王玉衫主编、中国环境科学出版社出版的《大气环境工程使用手册》P348、表5-7中所列的木炭生产的污染物产生系数为13.3kg/吨-产品，项目年产2600吨环保竹炭，则碳化工序烟尘产生量约为34.58t。 竹焦油（也可称为松焦油）为木材或者其他竹木在碳化窑中碳化时排出来的产品，是一种含烃类、酸类、酚类较高的有机化合物的混合物。竹焦油的年产生量按经验系数统计，生产1t机制炭将产生5kg木焦油，则本项目年产生竹焦油约7.5t。因在碳化窑中温度较高，为280℃-400℃，此时产生的烟气温度可达280℃以上，竹焦油以气体存在于碳化窑废气中，碳化窑烟气收集管道距离锅炉仅5m,烟气收集输送至锅炉温度变化不大，竹焦油在管道中不会冷凝析出，碳化窑烟气经收集后通过管道输送至锅炉炉膛燃烧处理后生成二氧化碳通过30m高锅炉排气筒排放。 碳化窑废气中烟尘、甲醇、一氧化碳、乙烯等污染物产生量较少，不做定量计算，经引风机一并引入锅炉炉膛燃烧后生产二氧化碳，进一步经锅炉风机引入配套滤袋除尘器处理后经30m高锅炉排气筒达标排放。 （5）食堂油烟废气 项目新建职工食堂位于综合楼一楼，食堂基准灶头数为2个，属于“小型”规模食堂，食堂年工作日320天，日工作时间约3h。 本项目食堂使用液化石油气为燃料，液化石油气是一种相对清洁的燃料，在完全燃烧条件下，几乎不产生烟尘，烟气中的主要污染物为NOx和少量SO2。液化石油气SO2、NOx产生量参照《第二次全国污染源普查生活源系数手册》第三册表6-1城乡居民生活源能源消费大气污染物排污系数中SO20.001千克/吨、NOx1.08千克/吨，预计本工程职工食堂和营养食堂就餐人数分别约260人，按液化石油气消耗量为0.1kg/人·天，则本项目食堂每天液化石油气用量26kg/d，预计年液化石油气总用量为8320kg，则拟建食堂液化石油气燃烧排放污染物量为SO20.00832kg、NOx8.99kg； 烹饪时会产生油烟，根据《饮食业环境保护技术规范编制说明》中“6.1.2 采样及分析方法”的相关规定说明，餐饮企业一般发出的油烟浓度保持在10mg/m3±0.5mg/m3之间，本次环评油烟产生浓度取平均值10mg/m3进行计算。 本工程职工食堂环评建议安装1台静电型油烟净化器，单台处理风量为20000m3/h，净化设施去除效率大于85%。经油烟净化器处理后，排放浓度为1.0mg/m3，能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》中的<2mg/m3 标准限值要求。油烟净化器按工作3h/d 计，年工作日为320d，则本项目油烟排放量为19.2kg/a。职工食堂厨房烹饪过程中产生的油烟通过设置于综合楼楼顶的排气筒排放，高度为18m。 废气污染源源强核算结果汇总详见表5-4。 表5-4 废气污染源强核算汇总表 污染源; 产污环节; 主要污染物; 产生量 （t/a）; 治理措施; 有组织排放量（t/a）. 生产车间1; 锯断、剖竹、分片; 粉尘; 20; 集气罩+布袋除尘器处理; 0.19. 生产车间4; 削尖、抛光; 粉尘; 7.5; 集气罩+布袋除尘器处理; 0.07. 碳化车间; 粉碎烘干; 粉尘; 3; 封闭设备+旋风+滤袋; 0.003. 碳化窑、锅炉; 碳化工序、生物质成型燃料燃烧; 烟尘; 34.645; 水浴除尘; 0.3465. SO2; 1.19; 1.19. NOx; 1.02; 1.02. 生产车间2; 熏硫工序; SO2; 30; 钠碱喷淋+15m排气筒; 2.997. 食堂; 烹饪; 油烟; 128（kg/a）; 抽油烟机; 19.2kg/a. 液化石油气燃烧; SO2; 0.00832（kg/a）; /; 0.00832（kg/a）. NOx; 8.99（kg/a）; /; 8.99（kg/a）. （3）噪声 本项目主要噪声污染源为下料机、冲片机、拉丝机、削尖机、鼓风机等设备，噪声值75～95dB(A)之间，主要噪声设备源强见下表5-5。 表5-5项目主要噪声设备一览表单位：dB(A) 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位; 源强（噪声源1m处）. 1; 下料机; C6140; 3; 台; 85. 2; 冲片机; CK520; 3; 台; 82. 3; 三合一拉丝机; X52; 3; 台; 83. 4; 二合一拉丝机; X53; 7; 台; 83. 5; 定长机; Z3040; 4; 台; 80. 6; 天削齐头机; Z535; 2; 台; 75. 7; 天削成型机; M1332; 24; 台; 75. 8; 天削抛光机; KRⅡ500; 3; 台; 82. 10; 天削自动挑选机; M7130; 6; 台; 80. 11; 制棒成型机; /; 1; 台; 85. 12; 圆筷抛光机; KRⅡ600; 4; 台; 82. 13; 圆筷削尖机; Z500; 8; 台; 80. 14; 圆筷自动挑选机; M7230; 4; 台; 75. 15; 风机; /; 24; 台; 90. 16; 粉碎机; /; 1; 台; 85. 17; 烘干机; /; 1; 台; 82. 18; 铲车; /; 1; 台; 85. （4）固体废弃物 该项目固体废物主要为竹筷生产过程中原竹切割产生的边角废料、锅炉炉灰、沉淀池污泥、除尘灰渣、废机油及员工生活垃圾。 边角废料：楠竹从下料到成型各工序会产生一定量的废竹节、竹渣和竹屑，竹筷抛光后人工分选工序会产生一定量的次品。根据经验系数，各种边角料、残次品产生量约占原料的15%，项目原竹年用量为20000 吨，则边角废料产生量约为 3000t/a，用作生产环保碳的原料。 锅炉灰渣：锅炉燃烧燃料用量1000t/a，则炉灰产生量约2t/a（按燃烧量的0.2%），可用作肥田; 沉淀池污泥：沉淀池泥渣产量预计约为32t/a，沉淀池污泥可委托垃圾填埋场处理处置。 布袋除尘器截留竹屑粉尘：根据工程分析可知，布袋除尘器截留的竹屑粉尘量为25.86 t/a，可用作制环保碳的原料。 截留烟尘：根据工程分析可知，水浴除尘器除尘器截留的粉尘量为34.30 t/a，可外售砖厂作为制砖的原料。 废润滑油：项目机械设备需要添加少量润滑油以配合使用，设备使用一段时间后需要更换润滑油，由此产生的废润滑油可能具有毒性、易燃性，属于《国家危险废物名录》的“HW08废矿物油与含矿物油废物”类别中代码为900-217-08的废物（使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油），废润滑油产生量为0.02t/a，收集暂存交由有资质危险废物回收处置公司处理处置。 生活垃圾：本项目共有260人，员工生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为130kg/d（41.6t/a）。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 锯断、剖竹、分片 | 粉尘 | 20t/a，94.6mg/m³ | 0.19t/a，0.9mg/m³ |
|  | 抛光和削尖 | 粉尘 | 7.5t/a，35.48mg/m³ | 0.07t/a，0.34mg/m³ |
|  | 粉碎、烘干 | 粉尘 | 3t/a | 0.003 t/a |
|  | 锅炉、碳化窑 | 烟尘 | 34.645t/a，2376.3mg/m³ | 0.3465 t/a，23.8mg/m³ |
|  |  | SO2 | 1.19 t/a，79.3mg/m³ | 1.19 t/a，79.3mg/m³ |
|  |  | NOx | 1.02 t/a，68mg/m³ | 1.02 t/a，68mg/m³ |
|  | 熏硫房 | SO2 | 30t/a，2000mg/m³ | 2.997 t/a，100mg/m³ |
|  | 食堂 | 油烟 | 0.128t/a，10mg/m³ | 0.0192 t/a，1mg/m³ |
|  |  | SO2 | 0.00832（kg/a） | 0.00832（kg/a） |
|  |  | NOx | 8.99（kg/a） | 8.99（kg/a） |
| 水污染物 | 员工生活 5324.8m³/a | COD | 300mg/L，1.6t/a | 200mg/L，1.06t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.8t/a | 100mg/L，0.54t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.16t/a | 30mg/L，0.16t/a |
|  |  | 动植物油 | 200mg/L，1.06t/a | 100mg/L，0.54t/a |
|  |  | SS | 300mg/L，1.6t/a | 100mg/L，0.54t/a |
|  | 生产废水 6840 m³/a | COD | 287.1mg/L，1.964t/a | 258.4mg/L，1.7676t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.2052t/a | 30mg/L，0.2052t/a |
|  |  | 硫化物 | 0.5mg/L，0.00342t/a | 0.5mg/L，0.00342t/a |
|  |  | SS | 500mg/L，3.42t/a | 300mg/L，2.052t/a |
| 固体废物 | 下料、削尖、抛光 | 边角料 | 3000t/a | 0 |
|  | 布袋除尘器 | 竹屑粉尘 | 25.86 t/a | 0 |
|  | 水浴除尘器 | 烟尘灰渣 | 34.30 | 0 |
|  | 锅炉 | 锅炉灰渣 | 1000 t/a | 0 |
|  | 机械设备 | 废润滑油 | 0.02t/a | 0 |
|  | 员工日常生活 | 生活垃圾 | 41.6t/a | 0 |
| 噪声 | 要来源于生产过程中各类机械设备噪声，声源强度在75～90dB（A） |  |  |  |
| 主要生态影响 项目用地为工业用地,现状已经属于人工环境，不存在原生自然环境，且本项目的污染物产生量较小，经有效处理后可实现达标排放，不会对当地生态环境造成显著的不良影响。 |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目施工期主要为部分地面硬化、钢结构厂房建设及设备安装。施工期约 6 个月，施工人员约16人，施工期间，施工人员不在场内食宿。 项目施工期主要为部分地面硬化、钢结构厂房建设和设备安装。根据工程分析可知，施工废气主要为少量的施工扬尘和焊接烟气，钢结构施工产生的扬尘很小，焊接过程中焊条使用量少；施工期废气经大气扩散后对周边大气环境影响较小。 施工废水主要施工人员生活污水，生活污水经化粪池预处理后排污绥宁县污水处理厂处理后达标排放，对周边水环境影响较小。 施工噪声主要为电锯、电焊机的运行噪声，设备安装过程中的敲打噪声和运输车辆噪声，均为间歇式排放，项目施工期为6个月，通过禁止夜间高噪声设备施工，合理安排施工时间对区域声环境影响较小。 施工固体废弃物主要有废混凝土、废砖块、废焊条、废铁料和各种设备包装箱袋等，产生量约 5t，交由当地渣土部门处置。 施工期施工人员生活垃圾产生量约为 864kg，生活垃圾经收集后统一交由当地环卫部门处理。 综上所述，本项目施工期较短，各类污染物产生量较少，通过加强管理、合理 安排、科学施工对周边环境影响较小。 二、营运期环境影响分析 1、地表水环境影响分析 （1）排放方案 根据前文工程分析，本项目排放的废水主要为生活污水和蒸煮锅及竹棒清洗废水（表7-1）。生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，依托绥宁县污水处理厂处理，清洗废水经沉淀池沉淀后排入市政污水管网，依托绥宁县污水处理厂处理。 表7-1 水污染物排放方案 排放种类; 排放口; 排放量; 排放去向. 生活污水; DW001; 7987.2m³/a; 市政污水管网-绥宁县污水处理厂. 清洗废水; DW001; 3640 m³/a; 市政污水管网-绥宁县污水处理厂. （2）评价等级判定 本项目属于水污染影响型建设项目，生活污水、清洗废水分别经化粪池、沉淀池预处理后排入市政污水管网，依托绥宁县污水处理厂处理，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求，水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，本项目地表水评价等级为三级B，具体见表7-2；主要评价内容包括：a)水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；b)依托污水处理设施的环境可行性评价。 表7-2 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; —. （2）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析 由工程分析可知，本项目废水主要为生活废水和生产过程中蒸煮废水、蒸煮锅及竹棒清洗废水和锅炉冷凝水。项目生活废水产生量为7987.2m³/a，主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N等；项目蒸煮废水产生量为3200m³/a，主要污染因子为COD、NH3-N、硫化物、SS等；蒸煮锅及竹棒清洗废水产生量为3640m³/a，主要污染因子为COD、NH3-N、硫化物、SS等。 生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准后，再经市政污水管网排入绥宁县污水处理厂深度处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后外排，对地表水环境影响可接受。 生产废水中蒸煮废水、蒸煮锅及竹棒清洗废水污染物产生浓度均较低，经沉淀池预处理后可以达《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准，满足污水处理厂进入水质要求，经过预处理后的废水再经市政污水管网排入绥宁县污水处理厂深度处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后外排，对地表水环境影响较小。 项目锅炉为蒸汽锅炉，水经锅炉加热汽化成热蒸汽，热蒸汽用于烘干竹棒中水分，最后经冷凝水回收系统回收至水箱循环使用，定期适时补充，无废水不外排。 （3）废水进入绥宁县污水处理厂的环境可行性 本项目位于绥宁县袁家团工业园集中管理区场地内（原力马画材有限公司），本项目所在地属于该污水处理厂的纳污范围，纳污种类为生活污水和生产废水，目前已投入使用，该污水处理厂设计处理规模为10000m³/d，目前实际污水处理量约为7500m³/d，该污水处理厂采用“预处理+A2/O+高密度沉淀+深床过滤+二氧化氯消毒”处理工艺，出水水质能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目属于绥宁县污水处理厂的纳污范围，生活污水经化粪池预处理、生产废水经沉淀池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，经污水管网排入绥宁县污水处理厂处理进行深度处理。本项目废水水质成份简单，排放的废水满足绥宁县污水处理厂的进水水质要求，且废水排放量不大，项目排放的废水不会对绥宁县污水处理厂水质和水量造成冲击性的影响。项目废水经污水处理厂处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，COD浓度为50mg/L，BOD5浓度为10mg/L，NH3-N浓度为5mg/L（温度低于12℃时为8mg/L），SS浓度为10mg/L，项目营运期废水对水环境的影响较小。 综上所述，项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效，项目废水进入绥宁县污水处理厂深度处理措施可行。 （4）地表水环境影响评价结论 ①地表水环境影响结论 根据前文分析，项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效，且项目废水进入绥宁县污水处理厂可行，因此项目地表水环境影响可接受。 ②污染源排放量核算 A.废水类别、污染物及污染治理设施信息 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表7-3。 表7-3 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS; 绥宁县污水处理厂; 间断排放; 1#; 生活污水处理系统; 隔油池+厌氧（化粪池）; DW001; 符合; 企业总排口. 2; 生产废水; COD、NH3-N 、硫化物、SS; 绥宁县污水处理厂; 间断排放; 2#; 生产废水处理系统; 沉淀池; DW001; 符合; 企业总排口. B.废水间接排放口基本信息 项目废水间接排放口基本信息见表7-4。 表7-4 废水间接排放口基本信息表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间接排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; (GB18918—2002)一级A/（mg/L）. 1#; DW001; 110.159209; 26.607748; 11627.2; 绥宁县污水处理厂; 间断排放; 全天; 绥宁县污水处理厂; COD; 50. SS; 10. NH3-N; 5（8）. BOD5; 10. C.项目废水污染物排放标准 项目废水污染物执行标准见表7-5。 表7-5 废水污染物排放执行标准 序号; 排放口编号; 污染物种类; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996). 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; COD; 三级标准; 500. BOD5; 300. NH3-N; 45. SS; 400. 硫化物; 1.0. 动植物油; 100. D.废水污染物排放情况 项目废水污染物排放情况见表7-6。 表7-6 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001 （生活污水）; COD; 200; 1.06. BOD5; 100; 0.54. 氨氮; 30; 0.16. SS; 100; 0.54. 动植物油; 100; 0.54. 2; DW001 （生产废水）; COD; 258.4; 1.7676. 氨氮; 30; 0.2052. 硫化物; 0.5; 0.00342. SS; 300; 2.052. 全厂排放口合计; COD; 2.82. BOD5; 0.54. 氨氮; 0.3652. SS; 2.592. 硫化物; 0.00342. 动植物油; 0.54. E.地表水环境影响评价自查 地表水环境影响评价自查表见附表2。 2、大气环境影响分析 本项目营运期废气主要为粉尘、碳化窑、锅炉烟气、熏硫废气、食堂油烟。 （1）大气评价等级判定 按《环境影响评价技术导则―大气环境》(HJ2.2-2018)规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A 推荐模式中AERSCREEN 估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响。其中Pi 的计算公式为： 式中：Pi——第i 个污染物的最大地面浓度占标率，100%； Ci——采用估算模式计算出的第i 个污染物的最大地面浓度，μg/m3； C0i——第i 个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。一般选用GB3095 中1h 平均质量浓度的二级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2 确定的各评价因子1h 平均质量浓度限值。对仅有8h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算1h平均质量浓度限值。 环境空气评价工作等级判断标准见下表7-7。 表7-7 环境空气评价工作等级判据一览表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax<10%. 三级; Pmax<1%. 采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算时的参数见表7-8，所采用的污染物评价标准见表7-9。 表7-8 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 12万. 最高环境温度; 39.6°C. 最低环境温度; -6°C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. 表7-9 评价因子和评价标准表（小时均值） 评价因子; 标准值（ug/m3）; 标准来源. TSP; 900; 《环境空气质量标准》二级标准. SO2; 500; 《环境空气质量标准》二级标准. NO2; 200; 《环境空气质量标准》二级标准. PM10; 150; 《环境空气质量标准》二级标准. 项目点源参数详见表7-10。 表7-10 项目点源参数表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y; TSP; 烟尘; SO2; NOx. DA004; 熏硫废气排放筒; 110.160508; 26.608174; 294; 15; 0.5; 16.48; 45; 3000; 正常; /; /; 1; /. DA002; 锅炉废气排放筒; 110.159931; 26.607997; 294; 20; 0.5; 10.18; 120; 3200; 正常; /; 0.108; 0.37; 0.32. DA001; 锯断、剖竹、分片废气排放筒; 110.159831; 26.607967; 294; 15; 0.5; 39.81; 25; 3200; 正常; 0.059; /; /; /. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN计算结果详见表7-11。 表7-11 正常工况估算模式预测结果表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax(μg/m3); Pmax(%); D10%(m); 评价等级. 熏硫废气排放筒(DA004); SO2; 500; 9.51; 1.12; /; 二级. 锅炉废气排放筒(DA002); PM10; 150; 1.14; 0.76; /; 三级. SO2; 500; 2.03; 0.406; /; 三级. NOx; 200; 1.9; 0.95; /; 三级. 锯断、剖竹、分片废气排放筒(DA001); TSP; 900.0; 0.63; 0.0704; /; 三级. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为熏硫烟气排放筒（DA001）排放的SO2，Pmax值为1.12%，Cmax为9.51ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 （2）影响预测分析 根据《环境影响评价技术导则―大气环境》(HJ2.2-2018)，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。本环评对项目产生的废气污染物进行简单的分析。 ①粉尘 A. 锯断、剖竹、分片粉尘 项目在楠竹锯断、剖竹、分片、抛光、削尖工序会产生粉尘。锯断、剖竹、分片工序位于生产车间1，根据同类项目类比，锯断、剖竹、分片工序的粉尘产生量较小，产生量约占原竹的0.1%，则项目锯断、剖竹、分片工序产生量约20t/a，建设单位拟在锯断机、剖竹机、分片机上方设置集气罩并对应设置风机，设计风量为66000m³/h，收集效率约95%，收集后经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，布袋除尘器是经济、成熟、稳定的可行除尘工艺，项目采用上述措施处理粉尘废气后可达标排放，对环境影响较小。 B. 抛光和削尖粉尘 根据工程分析抛光和削尖工序粉尘产生量约为7.5t/a，建设单位拟在抛光机和削尖机上方设置集气罩并对应设置风机，设计风量为66000m³/h，收集效率约95%，收集后经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，布袋除尘器是经济、成熟、稳定的可行除尘工艺，项目采用上述措施处理粉尘废气后可达标排放，对环境影响较小。 C. 粉碎、烘干粉尘 根据工程分析制碳粉碎工序粉尘产生量约3t/a，项目粉碎机封闭加工，出料口与干燥管通过弯管连接，经过粉碎的原料由引风机引入烘干机干燥管，在干燥机内原料被锅炉送来的水蒸气烘干（烘干温度150℃~200℃），烘干后的原料和所产生的水汽被引风机吸走，通过管道送入旋风分离器中，进行水汽和干料的分离，旋风分离器出口按照滤袋截留干燥物料及粉尘，被截留的物料及粉尘落入料箱，少量通过滤袋后的粉尘逸散车间内，通过厂房阻隔，最终通过通风系统排放外环境，排放大气环境量极少，预计可达标排放，对周边环境影响较小。 ②锅炉、碳化窑烟气 本项目拟建碳化窑，采用密闭闷烧的形式，在缺氧的条件下密闭闷烧会产生烟气，其主要污染物木焦油、烟尘和少量甲醇、一氧化碳、乙烯等可燃气体，项目设计锅炉与碳化窑24小时同步运行，锅炉运行时碳化窑才运行，项目生产时合理安排锅炉与碳化窑的作业时间，可确保同步运行，当计划锅炉停运时，同步计划好碳化窑停止运行，因此可确保碳化窑烟气经收集引入锅炉后得到充分燃烧处理，不会直接排放，燃烧后生成二氧化碳通过锅炉排气筒与锅炉烟气一起排放；碳化窑烟尘引入锅炉后与锅炉生物质燃料燃烧产生的烟尘一起进入水浴除尘器处理后经30m高排气筒达标排放；锅炉以生物质成型颗粒为燃料，生物质成型颗粒环保燃料，硫含量较低，产生的SO2不需处理即可达标排放，烟气中烟尘采用水浴除尘器处理达标排放；碳化窑烟气有刺鼻的异味，用臭气浓度表示，碳化窑烟气大部分被风机引入锅炉炉膛燃烧处理，少量烟气会以无组织形式逸出，预计厂界臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993），对环境影响较小。 ③熏硫废气 建设单位设置密闭熏硫房对拉丝后的竹棒进行熏蒸，熏蒸主要采用点燃食用硫磺的方式进行，硫磺燃烧会产生二氧化硫的烟气，项目拟采用钠碱喷淋塔处理熏蒸工序的SO2烟气，钠碱喷淋法是成熟、可行的除硫工艺，熏硫烟气在采取以上措施后，熏硫烟气排放浓度能达到《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）中表2排放标准，措施可行，对环境影响较小。 （4）大气环境影响评价结论与建议 ①大气环境影响评价结论 项目大气环境影响评价等级为二级，项目采取的大气控制措施成熟可行的措施，项目废气经处理后达标排放，对大气环境影响较小。 ②大气污染物排放量核算 本项目大气污染物排放量核算见表7-12、表7-13。 表7-12 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 0.9; 0.059; 0.19. 2; DA002; 烟尘; 23.8; 0.108; 0.3465. SO2; 79.3; 0.37; 1.19. NOx; 68; 0.32; 1.02. 3; DA003; 颗粒物; 0.34; 0.022; 0.07. 4; DA004; SO2; 100; 1; 3. 5; DA005; 油烟; 1; 0.02; 0.0192. 一般排放口合计; SO2; 4.19. NOx; 1.02. 颗粒物; 0.6065. 油烟; 0.0192. 有组织排放总计. 有组织排放总计; SO2; 4.19. NOx; 1.02. 颗粒物; 0.6065. 油烟; 0.0192. 表7-13 项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物名称; 年排放量（t/a）. 1; SO2; 4.19. 2; NOx; 1.02. 3; 颗粒物; 0.6065. 4; 油烟; 0.0192. ③小结 项目所在区域为环境空气质量不达标区。 正常排放情况下，本项目Pmax最大值出现为排气筒1排放的SO2，Pmax值为1.12%，Cmax为9.51ug/m3 ，小时平均浓度贡献值最大地面浓度占标率小于10%，对周边环境影响较小。 项目采取的污染防治措施有效、可行，项目产生的废气经处理后均可达标排放，排放的大气污染物对环境影响较小，不会改变周围大气环境功能。 项目大气环境影响评价等级为二级，污染物最大地面浓度占标率为1.12%＜10%，无需设置大气环境防护距离。 大气环境影响评价自查表见附表2。 综上所述，本项目废气经采取相应措施处理后对周围大气环境影响不大，环境影响可接受。 3、声环境影响分析 本项目主要昼间噪声源为下料机、冲片机、拉丝机、削尖机、鼓风机等设备，噪声值75～95dB(A)之间，主要噪声设备源强见下表7-14，项目夜间仅碳化窑、锅炉房运行，因此夜间噪声源为碳化窑配套2台风机及锅炉风机,风机距西南面居民最近距离110m。 表7-14 项目主要噪声设备一览表单位：dB(A) 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位; 源强（噪声源1m处）. 1; 下料机; C6140; 3; 台; 85. 2; 冲片机; CK520; 3; 台; 82. 3; 三合一拉丝机; X52; 3; 台; 83. 4; 二合一拉丝机; X53; 7; 台; 83. 5; 定长机; Z3040; 4; 台; 80. 6; 天削齐头机; Z535; 2; 台; 75. 7; 天削成型机; M1332; 24; 台; 75. 8; 天削抛光机; KRⅡ500; 3; 台; 82. 10; 天削自动挑选机; M7130; 6; 台; 80. 11; 制棒成型机; /; 1; 台; 85. 12; 圆筷抛光机; KRⅡ600; 4; 台; 82. 13; 圆筷削尖机; Z500; 8; 台; 80. 14; 圆筷自动挑选机; M7230; 4; 台; 75. 15; 风机; /; 24; 台; 90. 16; 粉碎机; /; 1; 台; 85. 17; 烘干机; /; 1; 台; 82. 18; 铲车; /; 1; 台; 85. 本次评价对整个生产车间进行整体声源预测。根据环境保护部《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），本次评价采用等效室内声功率级法进行预测，其基本思路是将整个生产区或车间视为一个特大整体声源。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(Leq )计算公式 Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 为降低项目生产噪声对周边环境的影响，建设单位采取了以下措施： （1）设备选型时优先选用振动小、噪声低的设备，对设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障造成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能。 （2）设备均安装在封闭车间内，安装减振垫。 （3）加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 上述措施预计可消减10-20dB(A)的噪声，利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强与敏感点距离等有关参数代入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声时最不利情况下厂界和敏感点的噪声级。项目夜间仅锅炉、碳化窑运行，项目昼间和夜间厂界噪声贡献值及周边敏感点噪声预测值分别见表7-15、7-16： 表7-15 项目场界噪声贡献值预测结果（昼间） 单位：dB(A) 预测点; 东面厂界; 西面厂界; 南面厂界; 北面厂界; 西南面居民. 与噪声源距离（m）; 60; 80; 110; 60; 110. 贡献值; 48.19; 45.69; 42.93; 48.19; 42.93. 背景值; /; /; /; /; 54.4. 预测值; /; /; /; /; 54.8. 表7-16 项目场界噪声贡献值预测结果（夜间） 单位：dB(A) 预测点; 东面厂界; 西面厂界; 南面厂界; 北面厂界; 西南面居民. 与噪声源距离（m）; 60; 80; 110; 60; 110. 贡献值; 37.4; 39.4; 34.9; 37.4; 34.9. 背景值; /; /; /; /; 42.2. 预测值; /; /; /; /; 44.3. 根据表7-15、7-16可知，项目在采取有效的降噪措施（距离衰减、车间隔声、安装减振垫），项目厂界昼间、夜间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，敏感点昼间、夜间能满足《声环境质量标准》3类标准限值，因此项目产生的噪声对周边环境的影响可接受。 4、固体废物对环境的影响分析 本项目生产过程中的固体废物主要包括一般工业固废、危险固废和员工生活垃圾。 (1)生活垃圾 本项目生活垃圾产生量为41.6t/a。生活垃圾集采用垃圾桶收集后交由当地环卫部门定期清运至垃圾填埋场填埋，对周围环境影响较小。 (2)一般工业固体废物 边角废料：楠竹从下料到成型各工序会产生一定量的废竹节、竹渣和竹屑，竹筷抛光后人工分选工序会产生一定量的次品。根据经验系数，各种边角料、残次品产生量约占原料的15%，项目原竹年用量为20000 吨，则边角废料产生量约为 3000t/a，用作生产环保碳的原料。 锅炉灰渣：锅炉燃烧燃料用量1000t/a，则炉灰产生量约2t/a（按燃烧量的0.2%），可用作肥田; 沉淀池污泥：沉淀池泥渣产量预计约为32t/a，沉淀池污泥可外送砖厂作为制砖的原料。 布袋除尘器截留竹屑粉尘：根据工程分析可知，布袋除尘器截留的竹屑粉尘量为25.86 t/a，可用作制环保碳的原料。 截留烟尘：根据工程分析可知，水浴除尘器截留的粉尘量为34.30 t/a，可外售砖厂作为制砖的原料。 脱硫循环再生池底渣：双碱法脱硫喷淋液再生过程会产生剩余CaSO3、CaSO4沉淀，产生量约0.5t/a，定期清掏用作铺路。 (3)危险固废 项目机械设备需要添加少量润滑油以配合使用，设备使用一段时间后需要更换润滑油，由此产生的废润滑油可能具有毒性、易燃性，属于《国家危险废物名录》的“HW08废矿物油与含矿物油废物”类别中代码为900-217-08的废物（使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油），废润滑油产生量为0.02t/a，收集暂存交由有资质危险废物回收处置公司处理处置。 项目危险废物临时贮存场所的建设必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求，项目在厂房内设置一个危废固废暂存间，面积约2m2。对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求： A、危险废物的收集包装： a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 B、危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场所应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的有关规定： a.按GB15562.2《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b.必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c.要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 d.要有隔离设施或其它防护栅栏。 e.配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，设有报警装置和应急防护设施。 f.危险废物必须装入容器内，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合危险废物不同类别的标签。 g.本项目单位应做好危险废物产生情况的记录，建立台账系统，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，入库日期，存放库位，废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。 C、危险废物内部转运作业应满足如下要求： a.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 b.危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物场内转运记录表》。 c.危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 D、危险废物的运输要求： a.危险废物产生单位每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单，每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 b.危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 c.危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。 d.接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。 e.危险废物接受单位验收发现危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与联单填写内容不符的，应当及时向接受地环境保护行政主管部门报告，并通知产生单位。 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生，通过落实以上要求、措施，项目各危险废物对周围环境影响较小。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，土壤环境影响类型划分为生态影响型与污染影响型，本项目为汽车零部件项目，属于污染影响型项目。 (1)占地规模 根据《环境影响评价 土壤环境》可知建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地，本项目总占地面积为21639.83m2，属于小型规模。 (2)敏感程度划分 项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表7-17。 表7-17 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、疗养院、养老院等突然环境敏感目标的. 较敏感; 建设周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目位于工业园区内，敏感程度为不敏感。 (3)项目类别 根据《环境影响评价 土壤环境》附录A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目为木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业，属于“制造业中的其他用品制造”，为Ⅲ类项目。 (4)评价工作等级划分 根据土壤环境影响评价项目类别、占地面积与敏感程度划分评价工作等级，详见表7-18。 表7-18污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目为Ⅲ类项目，占地规模为小型，敏感程度为不敏感，根据上表可知，项目不需要展开土壤环境影响评价工作。 6、环境风险分析 （1）环境风险识别 ①物质危险性识别 根据本项目生产过程使用的原辅材料进行风险识别，判别是否涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“附录B 重点关注的危险物质及临界量”中的物质，本项目涉及的危险物质见表7-11。 ②生产系统危险性识别 厂区内涉及危险物质的工艺主要为碳化窑、使用的润滑油的机械设备，以及硫磺贮存，相应危险单元为硫磺贮存间。 ③危险物质向环境转移的途径识别 当发生泄露事故时，厂区内涉及危险物质润滑油可通过地面漫流流入项目北面的白岩水，污染地表水体，当发生火灾事故时，硫磺可通过燃烧产生SO2、CO等伴生或次生污染物。 （2）环境敏感目标概况 润滑油具有毒性、易燃性，可通过地面漫流、雨水冲刷进行地表水体，硫磺、可通过燃烧生产SO2、CO等污染物。综合判断，本项目风险事故情形下可能影响的环境敏感目标包括周边居民、北面白岩水地表水体。项目厂区周边环境风险敏感目标见表3-10。 （3）评价等级判定 项目危险物质的厂内存在量包括现场使用量、贮存量，项目营运期涉及的环境风险物质主要为润滑油，润滑油最大存在总量为0.5吨，项目硫磺厂内最大贮存量约2t。参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）如下表所示。 表7-19 危险物质数量与临界量比值（Q） 危险物质名称; 最大储存量（t）; 临界量（t）; Q; 临界量确定依据. 润滑油; 0.5; 2500; 0.0002; HJ 169-2018 附录 B.1、B.2. 硫; 2; 10; 0.2. 由上表分析可知，本项目Q=0.2002＜1，则本项目环境风险潜势直接判定为Ⅰ。评价工作等级划分如下表所示。 表7-20 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ +; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 由上表可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析，本项目环境风险评价工作开展简单定性分析即可，具体内容见表7-21。 表7-21 环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 湘南竹业制品加工出口基地建设项目. 建设地点; 湖南省湘南竹业科技有限公司. 地理坐标; 经度; 110°09'39.29"; 纬度; 26°36'26.06". 主要危险物质及分布; 项目危险物质的厂内存在量包括现场使用量、贮存量，项目营运期涉及的环境风险物质主要为润滑油和硫磺，其中润滑油最大存在总量为0.5吨，项目硫磺厂内最大贮存量约2t。. 环境影响途径及危害后果; 本项目可能发生的风险事故情况主要为润滑油泄露及润滑油、硫磺火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放情形。 ①泄露：项目风险物质润滑油在厂内工人使用过程中或者贮存过程中发生泄露，泄露的润滑油可能经过雨水冲刷进入地表水体，污染地表水。 ②火灾、爆炸：项目主要风险润滑油、硫磺都是易燃物质，储存和使用过程中可能发生火灾。厂内发生火灾、爆炸事故时，硫磺、润滑油通过燃烧产生SO2、CO等污染物，对厂区周围及下风向的环境空气产生影响，污染物最大地面浓度可能会超过该区域的环境空气质量标准；另外，剧烈燃烧引起的爆炸还会严重危险人身财产安全，可能导致严重的伤亡。. 风险防范措施要求; ①强化安全生产及环境保护意识的教育，加强操作人员的上岗前的培训，定期检查安全消防设施的完好性。 ②建立环境风险应急预案并进行备案，开展环境应急预案的培训、宣传和必要的应急演练。 ③危险废物贮存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的要求，做到防风、防雨、防晒、防渗透，及时办理转移手续。 ④厂内应地面做好硬化处理，润滑油贮存区应设置围堰，防止润滑油发生泄露事情溢出厂外，污染周边地表水体。 ⑤厂区内应配备灭火器，发生火灾、爆炸事故时，及时扑灭火源，降低润滑油持续燃烧产生的污染物污染环境。 本项目的危险物质数量较少，泄露、火灾/爆炸等事故发生的概率较低，在落实上述防范措施后，项目生产过程的环境风险总体可控。. 填表说明; /. 三、环境管理及环境监测 1、环境管理 环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会、环境有序持续发展的重要手段，根据本项目的工程特性，建设单位设置工程管理机构中环境保护管理专职人员，其环境管理主要内容如下： 在项目设计阶段，按照国家有关环保法律、法规，论证工程的污染状况，设计完善的污染物处理措施，达到国家规定的环保标准。 组织和实施环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各单项工程建设执行“三同时”制度。协调处理工程引起的环境污染污染事故和环境纠纷。监督承包商进行文明施工。 在营运过程中加强环境管理，建立健全严格的环境管理和污染控制操作程序。监督与环境有关的合同条款的执行，参与单位工程验收和工程竣工验收并签署环境管理意见，使工程建设符合环境保护法规的要求。 2、环境管理措施 项目营运过程的环境管理的重点是各项环境保护措施的落实，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。 (1)建设单位应当按期及时申报污染物排放情况，（如需）及时办理排污许可证；超标排放，应及时处理。 (2)根据环保部门、安全部门对环保设施验收报告的批复意见进行补充完善。 (3)根据企业的环境保护目标考核计划，结合生产过程各环节的不同环境要求，把资源和能源消耗、资源回收利用、污染物排放量的反映环保工作水平的生产环境质量等环保指标，纳入各级生产作业计划，同其它指标一并组织实施和考核。 (4)按环保设施的操作规程，定期对环保设施进行保养和检修，保证环保设施的正常运行和污染物的达标排放。一旦环保设施出现故障，应立即停产检修，并上报环保法定责任人，严禁环保设施带病运行和事故性排放。建立运行记录并制定考核指标。 3、环境监测 环境监测是环境管理必不可少的科学手段，通过有效的环境监测，可及时了解环境质量现状。本项目的环境监测可委托有资质的环境监测单位进行。环境监测计划见下表7-22。 表7-22 噪声环境监测计划 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声监测; 东、南、西、北厂界各设1个厂界噪声监测点; Leq dB(A); 1次/半年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 项目西南面5m袁家团居民; Leq dB(A); 1次/半年; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 废气监测; 熏硫工序排放口（DA001）; SO2; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 生产车间1排放口（DA003）; 粉尘; 1次/半年. 生产车间4排放口DA004; 粉尘; 1次/半年. 油烟排放口（DA005）; 油烟; 1次/半年; 饮食业油烟排放标准（试行）（GB18483-2001）. 锅炉废气排放口（DA002）; 烟尘、SO2、NOx; 1次/半年; 锅炉大气污染物排放标准（GB 13271-2014）. 厂界; H2S、臭气浓度、颗粒物; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）. 废水监测; DW001; pH、COD、BOD5、NH3-N、硫化物、SS、NH3-N、总磷、动植物油; 1次/半年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准. 四、产业政策、选址及总平面布置合理性及相关要求符合性分析 1、产业政策相符性分析 本项目属于木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业，不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制类和禁止类的范畴。项目工艺及所用设备无目录中规定的淘汰类工艺装备，因此，项目属于允许类，符合国家现行的产业政策的要求。 2、项目选址合理性分析 本项目位于邵阳市绥宁县袁家团工业园集中管理区场地内，袁家团工业源园以竹木加工产业为主导产业，项目与工业园区产业发展定位一致，工业园周边劳动力资源充足，交通非常便利。园区拥有完善的配电、供水、排水系统和公共服务设施等，交通区位条件明显。 项目建设地不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区；项目产生的各类污染物经过有效措施治理之后均能实现达标排放，对周围环境和敏感点影响较小。 所以，本项目选址合理。 3、项目规划相符性分析 本项目位于邵阳市绥宁县袁家团工业园集中管理区场地内（原力马画材有限公司），根据《绥宁县城市总体规划》项目地规划为工业用地，因此项目用地与规划相符。绥宁县竹木资源丰富，绥宁县袁家团工业园产业规划以围绕以竹、木资源为原材料的竹木制品制造业、木质家具业为主导，辅以发展小型机械制造、物流业。本项目属于竹制品制造和非金属废料和碎屑加工处理行业，与绥宁县袁家团工业园区产业定位相符。 4、平面布置合理性分析 本项目位于邵阳市绥宁县袁家团工业园集中管理区场地内（原力马画材有限公司），厂房大门位于南面X082县道旁，综合楼布设于场地东南侧，仓库布设于场地西南侧，生产车间1位于场地中间，生产车间2位于场地北侧，生产车间3位于场地西侧，生产车间4位于场地西北侧，项目功能分区明确，平面布局从确保生产以及环保设施运行流畅、减轻对周边环境敏感目标出发布置各功能区，总体布置合理，具体平面布置见附图3。 5、生态红线相符性分析 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求， 提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界,是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。 本项目位于绥宁县袁家团工业园内，项目选址不在生态红线范围内，因此，项目建设符合生态红线保护要求。 五、建设项目环境保护设施建设内容 2017年7月16日，国务院以国务院第682号令公布了《国务院关于修改<建设项目环境管理条例>的决定》，自2017年10月1日起施行。该文件第十七条表示：编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 建设项目环保设施一览表见表7-23。 表7-23 建设项目环境保护设施一览表 序号; 项目; 环境保护措施; 应达到的标准. 1; 废气处理; 碳化窑烟气; 烟气引入锅炉炉膛燃烧处理后经锅炉排气筒排放; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 锅炉废气; 风机+水浴除尘器+30m高排气筒. 熏硫废气; 风机+双碱法脱硫喷淋塔+15高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 下料、抛光等工序粉尘; 风机+布袋除尘器+15高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 粉碎烘干工序; 风机+旋风+滤袋; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 食堂油烟; 油烟净化器; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 2; 噪声处置; 减震垫、墙体隔声; 东、南、西、北面厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；. 3; 固体废物处置; 危险废物暂存间、一般固废暂存间、垃圾桶; 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001（2013年修订）；《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）；. 4; 废水处理; 隔油池+化粪池、沉淀池; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 5; 风险防范措施; 厂区地面硬化防渗; /.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、动植物油、氨氮、SS | 经隔油池+化粪池预处理后排入绥宁县污水处理厂 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准 |
|  | 清洗废水 | COD、SS、硫化物、氨氮 | 经厂内沉淀池预处理后排入绥宁县污水处理厂 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 大气污染物 | 碳化窑、锅炉废气 | 烟尘、SO2、NOx | 风机+水浴除尘器+30m高排气筒 | 达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
|  | 熏硫废气 | SO2 | 风机+双碱法脱硫喷淋塔+15高排气筒 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 下料、抛光等工序废气 | 颗粒物 | 风机+布袋除尘器+ 15高排气筒 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 粉碎烘干废气 | 颗粒物 | 旋风+滤袋除尘 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器+排气筒 | 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 固 体 废 物 | 一般工业固废 | 边角料、竹屑粉尘、烟尘灰渣、锅炉灰渣 | 自身综合利用或暂存于一般固废暂存间外售综合利用 | 合理处置 |
|  | 危险固废 | 废润滑油 | 有资质的单位收集综合利用 | 安全处置 |
|  | 员工 生活 | 生活垃圾 | 设垃圾桶收集后定期交环卫部门清运 | 卫生填埋 |
| 噪声 | 主要来源于生产过程中各类机械设备噪声，声源强度在75～90dB（A） |  |  |  |
| 生态保护措施及预期治理效果： 项目用地为工业用地,现状已经属于人工环境，不存在原生自然环境，且本项目的污染物产生量较小，经有效处理后可实现达标排放，不会对当地生态环境造成显著的不良影响。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 湖南省湘南竹业科技有限公司拟投资5000万元，在湖南省邵阳市绥宁县袁家团工业园集中管理区场地内（原力马画材有限公司）建设湘南竹业制品加工出口基地建设项目，生产规模为竹筷7.5亿双、环保竹炭2600吨、其他竹制品2000吨。主要组成内容包括生产车间、碳化车间、无尘打包车间、锅炉房、综合楼等。 2、产业政策及相关符合性结论 本项目符合相关产业政策，选址合理，平面布置合理，符合城乡规划。 3、环境质量现状调查结论 项目所在区域2018年SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5年平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095 GB3095-2012）二级标准要求，根据以上判断，项目所在区域大气环境属于达标区； 项目所在地的水环境中pH、COD、SS、NH3-N等监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准； 项目所在地区声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 4、运营期环境影响结论 （1）运营期大气环境影响评价结论 项目在锯断、剖竹、分片、抛光、削尖等工序会产生粉尘，产生的粉尘拟建集气罩收集后经布袋除尘器处理后达标排放，锅炉废气采用水浴除尘器处理后达标排放，熏硫烟气采用双碱法脱硫喷淋塔进行喷淋处理后达标排放，碳化窑烟气进入锅炉充分燃烧处理后经锅炉配套的水浴除尘器处理达标排放，食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放，项目废气均能有效处理达标排放，对周边环境影响较小。 （2）运营期水环境影响评价结论 项目营运期废水主要为生产过程中蒸煮锅清洗及竹棒清洗废水和生活废水；生产过程中蒸煮锅清洗及竹棒清洗废水经沉淀池预处理后排入绥宁县污水处理厂处理后达标排放；生活废水经化粪池预处理后排入绥宁县污水处理厂处理后达标排放，对环境影响较小。 （3）运营期噪声环境影响评价结论 噪声主要来源于生产过程中设备产生的噪声。建设单位对设备采取基础减振，保持良好运行状态，利用墙体隔声等措施后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，敏感点可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 （4）运营期期固废环境影响评价结论 本项目主要固体废物有一般工业固废、危险固废和生活垃圾。一般工业固废可回收利用的回收利用，不可回收利用的外售；危险废物暂存于暂存间内，通过有资质的单位妥善处置；生活垃圾经垃圾收集筒收集后由环卫部门处理。采取上述措施，本项目固体废物对周围环境影响较小。 6、环保投资 本项目总投资5000万元，其中环保投资约100万元，环保投资所占比例为2%。 7、总量控制 本项目排放的大气污染物控制指标主要有熏硫工序产生的SO2和锅炉燃料燃烧产生的污染物SO2和NOx，项目排放的水污染物控制指标主要有蒸煮锅及竹棒清洗废水产生的COD和NH3-N，项目建议购买总量控制指标为SO24.19t、NOx1.02t、COD1.77t、NH3-N0.21t。 8、结论 本项目建设符合国家产业政策，选址可行，总平面布局合理。建设方在认真落实本报告表中各项污染物治理措施，实现污染物达标排放的前提下，从环保角度考虑，本项目建设在环境保护方面是可行的。 二、建议和要求 （1）切实落实各项环境保护措施，严格接受环境保护主管部门监督监管。项目须抓紧完善污染防治设施，尽快通过项目竣工环境保护验收。 （2）加强生产与环境管理，建立完善各项规章制度，保障污染防治设施正常运行，确保污染物稳定达标排放。禁止污染物非正常排放。 （3）优化生产工艺，推行清洁生产。加强生产各环节控制管理，防止跑、冒、滴、漏，进一步节能降耗与污染减排，将环境影响减少到最低程度。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日